Activité 1	Du transformateur monophasé à l’expression de la tension sinusoïdale

Objectif :

exprimer les tensions au primaire et au secondaire d’un transformateur monophasé

THÈME

Évolution des sciences et techniques

A

Un transformateur monophasé est constitué de deux bobines en fil de cuivre, l'une dite "primaire" comportant N1 spires, l'autre dite "secondaire" comportant N2 spires. Ces bobines sont enroulées sur un circuit magnétique (figure ci-contre).

On applique aux bornes de l’enroulement primaire une tension v1. Une tension v2 apparaît aux bornes de l’enroulement secondaire.

On visualise sur un oscilloscope à deux voies les tensions v1 et v2 en fonction du temps.

1.	Préciser le nom des courbes visualisées.

2.	Pour chacune des tensions v1 et v2, déterminer :

–	les valeurs maximales V1max et V2max ;

–	les valeurs, en s, des périodes T1 et T2. En déduire les fréquences f1 et f2

correspondantes (rappel : f = , en Hz) ;

–	la valeur exacte des pulsations ω correspondantes (rappel : ω = , en rad/s).

3.	L’expression générale d’une tension alternative sinusoïdale v est :

v(t) = Vmaxsin(ωt + φ), où φ représente le déphasage.

Écrire les expressions, en fonction de t, de v1 et v2 sachant que :

–	à l’instant initial (t = 0), la tension v1(t) est nulle ;

–	les tensions v1 et v2 sont déphasées de π rad.